冬瓜山铜矿杨山冲尾矿库销号工程辐射井工程

采购公告

采购编号：TGJA-ZY-2025-07-2

发布日期：2025年4月 11日

- 采购条件

  - 项目名称：冬瓜山铜矿杨山冲尾矿库销号工程辐射井工程

  - 采 购 人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

  - 公司地址：铜陵

1.4 资金来源：企业自筹

1.5 采购方式：询比采购

1.6 评标办法：合理低价法

2. 采购内容及范围

2.1 工程地址：铜陵

2.2工程内容：

①辐射井为钢筋混凝土结构，由竖井、水平排渗管和导水管构成。竖井内径3.6m，壁厚0.4m，井深16m，井下采用素混凝土封底，底板厚度约1m，井盖为钢筋混凝土预制。

②辐射井采用排水下沉方式下沉，下沉总深度16m，下沉土质为尾砂及中风化石灰岩两种。

③井内设置两层水平排渗孔，分别为上层排渗流管和下层排渗管。各层排渗孔（φ80 ，UPVC管）根据和初期坝的空间关系呈扇形布置，排渗管管壁按梅花型分布开φ14的圆孔、外包400g/㎡土工布。导水管（φ90 ，HDPE管）坡度为1.5%，外接引水管，将渗水集中引至下游收集池内。

④具体内容详见电子版图纸。

2.4主要工程量：沉井下沉（尾砂量）160m³，沉井下沉（中风化石灰岩量）65m³，沉井混凝土工程量94.58m³，沉井钢筋及爬梯制安6t，水平排渗管打入中风化石灰岩（φ80 UPVC管）1520m，导水管打入中风化石灰岩（PEφ90*3.5）166m；结算以实际发生为准。

2.5最高投标限价：788499.50元（含税，税率9%） 。

2.6工期、质量要求：80日历天；合格，安全无事故。

2.7承包方式：包工包料(不含甲供材）

3、供应商资格要求

3.1供应商须提供经过年检合格营业执照、资质证书(市政公用工程施工总承包二级及以上资质或矿山工程施工总承包二级及以上资质)、安全生产许可证等复印件；

3.2供应商具有企业法定代表人签署并加盖单位印章的投标及订立合同的委托书；（委托人必须是本项目拟派的项目经理）；

3.3拟派出的建造师注册证书及安全考核证（B类），现场安全员考核证（C类）。

3.4供应商资格预审时需提供近3年（2022年1月1日以来，以开工时间为准）辐射井（沉井）及水平排渗管和导水管施工等类似工程施工业绩（合同复印件或竣工验收证书，以及施工现场照片等）。

4. 报名时间、注意事项及采购文件的获取

4.1报名时间：自公告之日起至2025年4月16日11时00分。

4.2报名地点及联系人：潜在供应商到安徽省铜陵市黄山大道南段879号铜冠建安公司四楼经营部报名，并填写报名资料和登记表。

报名联系人： 刘芬； 联系电话：13866502724（QQ：576800458）

4.3项目管理部门：第二事业部  联系人：齐亚萍 联系电话：15156205399

5、响应文件的递交

5.1响应文件提交的截止时间：2025年4月17日9时00分。

5.2送达地点：安徽省铜陵市黄山大道南段879号铜冠建安公司四楼经营部。

收件人：黄赟；   联系电话：18656211500

6、评审时间及地点：2025年4月17日9时00分，铜冠建安公司四楼经营部会议室。

7、发布公告媒介：本次采购公告同步在铜冠建安公司网站发布。

8、踏勘现场联系人：

本工程不组织集中现场踏勘，不举行采购答疑会。自行勘察有疑问，可联系项目负责人： 王龙里 ，电话： 18205625707。